#### LIBRA-MA-R

#### Блок управления

#### И Н С Т Р У К Ц И Я    П О     У С Т А Н О В К Е

1. Техника безопасности

- Прочитайте внимательно все инструкции, т.к. они содержат важные указания, касающиеся безопасности, установки, использования и обслуживания приобретенного вами оборудования.

- Упаковку утилизируйте согласно существующим нормам. Не оставляйте нейлоновую и полистирольную упаковку в местах, доступных детям.

- Сохраняйте инструкции рядом с оборудованием для пользования ими в любой момент времени.

- Данное оборудование было разработано только с целями, указанными в данной инструкции. Использование в других целях может привести к поломкам и причинить ущерб здоровью пользователя.

- Завод-изготовитель и Продавец не несут ответственности за последствия в случае неправильной (не такой как в данной инструкции) установки и/или использования данного оборудования.

- Не устанавливать данное оборудование в агрессивной среде.

- Завод-изготовитель и Продавец не несут ответственности в случае нарушения норм при изготовлении закрывающих конструкций (ворот, створок, калиток и т.д.), а также их деформации при использовании с автоматикой.

- Установка должна соответствовать директивам ЕС: 89/336/СЕЕ, 73/23/СЕЕ, 98/37/СЕЕ и последующим их дополнениям.

- Отключите питание, прежде чем начать выполнять какие-либо работы. Если имеются, то отключите и батареи резервного питания.

- На линии питания установите рубильник или всеполярный магнитотермический отключатель с расстоянием открытия контактов равным или больше 3 мм.

- До линии питания должен быть установлен прерыватель с пороговым значением 0,03 А.

- Проверьте, правильно ли сделано заземление: все металлические части ворот и автоматики  к клемме «земля».

- Используйте все необходимые системы безопасности (фотоэлементы или оптосенсоры и т.д.) в зоне движения ворот.

- Используйте проблесковые лампы в зоне видимости, устанавливайте предупреждающую табличку в непосредственной близости от ворот.

- Завод изготовитель не несет ответственности за использование дополнительного оборудования других фирм.

- Для замены используйте только «родные» комплектующие.

- Не заменяйте части автоматики на чужие, не авторизованные Продавцом.

- Информируйте пользователей о применяемых системах управления и действиях в случае срочной разблокировки.

- Не допускайте автоматического управления при нахождении людей в зоне действия ворот.

- Не оставляйте пульты д/у и другие устройства управления в зоне досягаемости детей во избежание несанкционированного управления воротами.

- Пользователь должен избегать вмешательства в автоматику и должен обращаться за помощью только к квалифицированным специалистам (установщикам).

- Все, что точно не определено в этой инструкции, запрещено.

2. Основные положения

Блок управления LIBRA-MA-R запрограммирован разработчиком на стандартный режим работы. Любые изменения должны осуществляться с помощью встроенного программатора с жидкокристаллическим индикатором («окошко») или с помощью переносного программатора модификаций UNIPRO. Блок работает в системе EELINK, включая подпитку программатора через блок управления.

Основные  характеристики блока:

-     управление 2-мя низковольтовыми двигателями  мощностью до 40 Вт

- Электронная регулировка силы страгивания с определением препятствия

- Раздельные входы устройств безопасности

- Вход контроля концевиков

- Встроенный радиоприемник

Плата имеет съёмные клеммы для удобства  обслуживания или для замены. Также имеются уже установленные мостики для удобства монтажа на клеммах: 15-17, 15-18. Если какие-либо из вышеперечисленных клемм используются, выньте соответствующие мостики.

ПРОВЕРКИ

Блок управления LIBRA-MA-R осуществляет контроль (проверку) реле хода и устройств безопасности перед каждым циклом на закрывание и открывание. В случае возникновения неисправностей необходимо проверить работу всех подсоединенных устройств (п. 5.6) и кабели.

3. Технические характеристики.

Питание			230 В +- 10 %, 50 Гц

Изоляция 24 В			более 2 М Ом 500 В

Диэлектр. Сопротивление	сеть/3750 в  течение 1 мин

Ток вых двигателя		3,5 А + 3,5 А макс

Ток коммутации реле двигателя	10 А

Мощность макс двигателей 	40 Вт (24 В пост. Тока)

Питание аксессуаров		24 В перем. тока(180 м А макс потребление)

Обозначение открытых ворот	контакт Н.О. (24 В, 1А макс)

Проблесковая лампа		230 В 25 Вт макс

Размеры			см. рис. 1

Плавкий предохранитель		см. рис. 2

Блок аккумуляторов BT BAT (рис. 6)

Напряжение нагрузки		27,2 В пост. тока

Ток нагрузки			130 мА

Данные при т-ре			25 ºС

Напряжение			2 х (12 В, 1,2 Ач)

Порог разрядки батареи		20,4 В пост. тока

Время перезарядки		12/14 часов

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае работы от аккумуляторной батареи, выходы на клеммах 11-12 (24 В) и 13-14 (24 В safe) представляют собой напряжение 24 В с поляризацией как указано на рис. 6.

После установки батареи проверьте подсоединение устройств безопасности.

4. Подсоединения к клеммам (рис. 3)

ВНИМАНИЕ: Подключение осуществляйте согласно существующим нормам безопасности CEI 64-8, IEG364, совместимости HD384 и других вашей страны.

Если используется блок управления для передачи команд последовательно, телефонный кабель должен быть проложен отдельно от кабеля питания линии, изоляция минимально 1мм. Кабели около места крепления к клеммам должны закреплены дополнительно, например хомутами.

Для других устройств управления см. соответствующие инструкции.

ВНИМАНИЕ: Если поврежден кабель питания, то он должен быть заменен квалифицированным специалистом.

JP1

1-2	Питание сети 230 В (2=Нейтраль) (1=Линия)

JP9

    - подсоединение двигателя 2

- двигатель  + (красный)

- двигатель – (черный)

- контроль концевиков (белый)

    - подсоединение двигателя 1

- двигатель + (красный)

- двигатель – (черный)

- контроль концевиков ( белый)

  - Подсоединение проблесковой лампы (24 В перем. Тока, 20 Вт макс)

JP8

11-12	Выход 24 В, 180 мА макс – питание фотоэлементов и других аксессуаров

  - Выход 24 В, 180 мА макс – питание передатчика фотоэлементов с проверкой (рис. 3а)

  - Кнопка СТАРТ (Н.О.)

  - Кнопка СТОП (Н.З.) Если не используется, оставьте мостик

  - Вход фотоэлементов (Н.З.). Если не используется, оставьте мостик.

  - Вход Fault (Н.О.) проверки правильности фотоэлементов. Для фотоэл-тов, имеющих Н.О. контакт проверки (рис. 3а)

  - Вход кнопки ПЕШЕХОД (Н.О.). Сигнал идет на 2-й двигатель. Если цикл открывания начат (не заказано открывание Калитка), команда не имеет никакого воздействия.

JP7

  - Выход сигнала открытых ворот (контакт Н.О. (24 В перем. Тока/ 1А макс.) или как альтернатива 2-й канал

радио (см. параграф “Конфигурация”)

  - Вход антенны для платы радиоприемника (24 – сигнал, 23 – оплетка). Кабель RG58

5) ПРОГРАММИРОВАНИЕ

В микропроцессоре блока управления конструктором уже заданы стандартные параметры для стандартной установки. Они могут быть изменены при необходимости с помощью встроенного программатора с окошком или выносного UNIPRO.

Если программирование осуществляется с помощью UNIPRO, прочитайте внимательно его инструкцию и следуйте дальнейшим указаниям.

Подсоедините программатор UNIPRO к блоку управления с помощью шнура UNIFLAT и UNIDA(см. рис. 4). Войдите в меню «БЛОК УПРАВЛЕНИЯ», в подменю «ПАРАМЕТРЫ» и просмотрите видеостранички на экране с помощью кнопок вверх/вниз, вводя числовые значения указанных параметров.

Для изменения логики управления обратитесь к подменю «ЛОГИКА».

Если программирование осуществляется с помощью встроенного программатора, обратитесь к рис. А и В и разделу «КОНФИГУРАЦИЯ».

6) КОНФИГУРАЦИЯ

Далее мы даем описание всех параметров блока LIBRA –МА-R со значениями, которые они могут иметь.

Встроенный программатор с окошком имеет три кнопки :

+	кнопка передвижения по меню/увеличение значения данных

-             кнопка передвижения по меню/уменьшение значения данных

ОК        кнопка ВОЗВРАТ (подтверждение)

Введение параметров происходит только при подтверждении кнопкой ОК.

При первом нажатии на кнопку ОК происходит установка в режим программирования.

В первую очередь на экране появляется информация:

- логика блока управления

- общее количество произведенных циклов (значение вводится в тысячах, поэтому первые тысячи будет высвечиваться 0000)

- Количество циклов после последнего технического обслуживания (значение вводится в тысячах, поэтому первые тысячи будет высвечиваться 0000)

- Количество запомненных радиокодов.

Нажатие на кнопку ОК во время фазы инициализации позволяет попасть прямо в первое меню.

Далее мы приводим список основных меню с соответствующими подменю.

Введенные заранее параметры указаны в квадратных скобках [0].

В круглых скобках указаны слова, высвечиваемые на экране.

Обращайтесь к схемам А и В.

6.1) Меню ПАРАМЕТРОВ

- Время автоматического Закрывания [10 s]

Ввести числовое значение времени автоматического закрывания от 3 до 60 секунд.

- Сила страгивания 1 двигателя [50%]

Ввести числовое значение силы страгивания 1 двигателя от 1 до 99%

- Сила страгивания 2 двигателя [50%]

Ввести числовое значение силы страгивания 2 двигателя от 1 до 99%

- Замедление 1 двигателя

Замедление 2 двигателя

- Время запаздывания при открывании [1 s]

Ввести время запаздывания 1 двигателя относительно 2, от 1 до 5 секунд.

- Время запаздывания при закрывании [1 s]

Ввести время запаздывания 2 двигателя относительно 1, от 1 до 5 секунд.

- Время нормальной скорости двигателя 1

- Время нормальной скорости двигателя 2

-Время замедления

0 – дезактивировано

1- замедление 50% от нормальной скорости

2- 33%

3- 25%

- Зона [0]

Ввести номер зоны от 0 до 127. См. параграф 12  «Последовательное подсоединение».

6.2.) Меню ЛОГИКИ

- ТСА [OFF]

ON	активирована команда автоматического закрывания

OFF	исключает команду автоматического закрывания

- 3-х шаговая логика управления [OFF]

ON	активируется 3-х шаговая логика. Импульс СТАРТ влечет за собой:

Ворота закрыты – открываются

Открываются 	- останавливаются и вкл ТСА (если задано)

Ворота открыты – закрываются

Закрываются	- СТОП и повторное ОТКР

OFF	активируется 4-х шаговая логика. Импульс СТАРТ влечет за собой:

Ворота закрыты – открываются

Открываются 	- останавливаются и вкл ТСА (если задано)

Ворота открыты – закрываются

Закрываются	- СТОП и не актируется ТСА (СТОП)

После СТОП 	- открываются

- блокировка импульса [OFF]

ON – импульс СТАРТ никакой реакции в фазе открывания

OFF- имеется реакция как при открывании так и при закрывании

- Быстрое закрывания [OFF]

ON – Закрывает ворота после сработки фотоэлементов, после ТСА

OFF- Команда не активирована

- Фотоэлементы при открывании [OFF]

ON- Срабатывают только при закрывании – меняют направление движения.

OFF- Активны как при открывании так и при закрывании. При закрывании меняют направление движения только после освобождения от препятствия.

- Тест проверки фотоэлементов [OFF]

ON- активирована

OFF- Дезактивирована. При этом можно подключать фотоэлементы, не имеющие дополнительного контакта проверки.

- Обозначение положения открытых ворот или 2-й канал радио [OFF]

ON – Выход на клеммах 21-22. В случае 2 канала радио ОТКР Калитка.

OFF- 2-й канал радио

- Двигатель активирован [OFF]

ON- Активирован только 2-й двигатель (клеммы 3-4-5). В этом случае режим Калитка дезактивирован.

OFF- Активированы оба двигателя.

-Блокировка [OFF] (рис.5)

ON – использовать с механическими упорами на закрывание. Эта функция активирует поджим створок до механического упора и счетчик импульсов не воспринимает это как препятствие. Привод продолжает свое движение еще 0,5 сек, после определения концевика закрывания до механического упора. Таким образом происходит оставновка на мех. упор (рис. 5а)

OFF- использовать в случае отсутствия механического упора.В этом случае производить более точную регулировку концевика закрывания (рис. 5в)

-На удержание

ON-ВНИМАНИЕ: Активация данной логики подразумевает различное использование кнопок СТАРТ – ОТКРыть и КАЛИТКА – ЗАКРыть

OFF – импульсное, 3-х или 4-х шаговая логика

- фиксированный код

- программирование радиоуправления

- Ведущий/Ведомый [OFF]

ON- блок управления ведущий (п.12)

OFF- ведомый (п.12)

6.3.) Меню РАДИО

- Добавить

Позволяет добавить в память радиоприемника еще одну кнопку пульта радиоуправления, после запоминания высвечивается номер ячейки памяти приемника (от 01 до 64)

- Добавить Кнопку СТАРТ

выбирается желаемая кнопка для команды СТАРТ

- Добавить Кнопку 2 канала радио

выбирается желаемая кнопка управления 2 каналом радио

- Считывание

- Осуществляется  проверка кнопки в приемнике, если она там запомнена, высвечивается соответствующий номер ячейки памяти (от 01 до 64) и номер кнопки (Т1-Т2-Т3 или Т4).

- Стереть

Стирает из памяти приемника кнопку, после чего высвечивается номер освободившейся ячейки (от 01 до 64).

- Стереть все

ВНИМАНИЕ: стираются все ранее запомненные коды пультов!

6.4.) Меню ЯЗЫК

Позволяет выбрать язык:

- Итал

- Франц

- Нем

- Англ

- Исп

6.5.) Меню ОШИБОК

Блок управления возвращается в неправильно введенным значениям. После введение необходимо произвести повторную fвторегулировку.

6.6.) Диагностика и мониторинг.

На экране блока высвечивается как правильная, так и информация об ошибках.

ДИАГНОСТИКА.

В случае неправильного функционирования на экране высвечивается название устройства, которое надо проверить:

СТАРТ – активация входа СТАРТ

СТОП – активация входа СТОП

ФОТ – активация входа ФОТ

FLT – активация входа FAULT проверяемых фотоэлементов.

Если створка встречает препятствие, блок LIBRAMA-R производит СТОП и изменяет направление движения, в то же время на экране высвечивается АМР.

МОНИТОРИНГ

В фазах ОТКР и ЗАКР на экране высвечиваются 4 цифры, разделенные точкой, например 35.40. Это сила страгивания 1 и 2 двигателей при каждом маневре.

Рекомендуется проверять эти значения и устанавливать в меню параметров макс значение около 15/20 %.

6.7) Меню АВТОРЕГУЛИРОВКИ.

Дает возможность автоматической регулировки силы страгивания.

ВНИМАНИЕ: операцию производить  только после проверки движения створок и правильной сработки концевиков.

- Установите ворота в положение ЗАКРЫТО.

- Начните операцию авторегулировки – войдите в специальное меню блока управления .

- Нажимайте на кнопку “OK”, на экране высветится «…. …. ….». Блок начнет выполнение маневров ЗАКР и ОТКР, в течение которых отрегулируется минимально необходимый уровень силы страгивания. Во время этой регулировки важно избегать сработки фотоэлементов, а также не использовать команды СТАРТ, СТОП и экран.

В конце регулировки блок управления введет автоматически значения силы страгивания. Их проверить или изменить можно как указано в п. ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

- Обслуживание.

Обслуживание установленного оборудования должно производиться регулярно квалифицированным персоналом. Пульты имеют питание от 2-х литиевых батареек 3 В (тип CR2016). Пульты TRC имеют питание от батарейки алкалиновой 12В. При замене элементов питания типа CR2016 избегайте контакта рук с полюсами батарейки.

Уменьшение радиуса действия пульта д/у может быть следствием разряженности элемента питания. Мигание светодиода на пульте д/у обозначает, что батарейки разряжены и их необходимо заменить.

- Утилизация.

ВНИМАНИЕ: производится только обученным персоналом.

Утилизация должна проводиться в соответствии с существующими нормами. В случае демонтажа и утилизации системы не существует никакого риска или опасностей от составных частей оборудования. ( Рекомендуется разделять электрические части, кожу, алюминий, пластик и т.д.). Утилизацию батареек производить согласно существующим нормам.

Фирма оставляет за собой право вносит в конструкцию оборудования изменения, улучшающие ее технические, коммерческие и конструктивные особенности, без предварительного на то уведомления.