ORION G - GBR

Блок управления для однофазных двигателей

мощностью до 800 Вт.

1. Имеет электронную систему замедления в фазе остановки.

ВНИМАНИЕ: устанавливать только квалифицированным специалистам!

2. Технические характеристики.

### Питание от линии				230 В перем. Тока +-10%, 50/60 Гц

Нагрузка макс двигателя			800 Вт

Питание аксессуаров			24 В перем. Тока 180 мА макс

Потребление блока управления		100 мА

Время работы фикс.				140 сек приблизит.

Время работы в режиме «калитка»		9 сек приблизит.

Время автоматического закрывания	от 2 до 90 секунд

Время предварит. Мигания			3 сек

Раб. Диапазон температур			-20 до +55 гр.С

Степень защиты  				IP55

Размер						 см. рис.1

Вес						1,2 кг

3. Подсоединения к клеммам (рис.2).

### ВНИМАНИЕ: разделять низковольтовые провода от сетевых кабелей!

JP3 ФИЛЬТР

- Земля (GND)

  - Питание однофазное 230 В +- 10%, 50/60 Гц (2 нейтраль – 3 фаза)

###### ORION G

3-4-5		Подключение двигателя 	(3/5 ход – 4 общий)

  - Конденсатор

  - Миг. Лампа 230 В перем. Тока

  - Кнопка откр-закр и эл-конт замок (н.о.)

  - Кнопка блокировки (н.з.). Если не используется, оставить мостик

  - Контакт фотоэлементов (н.з.). Если не используется, оставить мостик

  - Концевик открывания (н.з.). Если не используется, оставить мостик

  - Концевик закрывания (н.з.). Если не используется, оставить мостик

12-15		Вход фотоэлементов или оптосенсора (н.з.). Если не используется, оставить мостик.

14-15		Выход 24 В перм. Тока 180 мА макс

  - Сигнал положения «ворота открыты» 24 В перем. Тока, 3 Вт макс.

  - Вход антенны платы радиоприемника (17 центр --- 18 оплетка).

ВНИМАНИЕ: для изменения направления движения мотора поменяйте соединения 3 и 5 двигателя и соединения 12 и 13 концевиков. Соединения конденсатора местами не менять!

Плата дополнительных функций SOG (рис.2)

  - Кнопка ОТКР (н.о.). При команде ОТКР двигатель открывает из любого положения.

  - Кнопка  ЗАКР (н.о.). При команде ЗАКР двигатель закрывает из любого положения.

ВНИМАНИЕ: некоторые виды плат ORION имеют клеммы 20 и 21 доп платы SOG, вместо раздельных открывание/закрывание(ASC), открывание/закрывание присходит в РЕЖИМЕ УДЕРЖАНИЯ (UP).

  - Кнопка режима «Калитка» (н.о.). При этой команде створка открывается приблизительно на

1 м.

  - Вход контакта оптосенсора (н.з.). При срабатывании устройства привод изменяет

направление движения приблизительно на 30 см.	Если не используется, оставить мостик.

  - Выход второго канала радио (если встроена 2-х канальная радиоплата).

Функции прерывателей DIP (рис.3)

DIP1	Режим

OFF	Импульс СТАРТ во время работы двигателя провоцирует остановку как при открывании, так и при

Закрывании «4-х шаговый режим».

ON	Импульс СТАРТ во время работы двигателя при закрывании провоцирует изменение направления движения «2-х шаговый режим».

DIP2	Предварительное мигание

OFF	Мигающая лампа включается одновременно с двигателем

ON	Мигающая лампа включается за 3 секунды до начала работы двигателя

DIP3	Фотоэлементы

OFF	Срабатывают как при открывании, так и при закрывании. Остановка двигателя. После

освобождения луча створка открывается.

ON	Инверсия при закрывании

DIP4	Время автоматического закрывания ТСА

OFF	Исключает автоматическое закрывание

ON	Автоматическое закрывание происходит после истечения времени, запрограммированного в

триммере Т1.Эта функция активируется при : полностью открытых воротах; в фазе открывания от

кнопки или с пульта д/у.

DIP5	Блокировка импульсов

OFF	Импульс СТАРТ во время открывания провоцирует остановку привода.

ONN	Импульс СТАРТ во время открывания не имеет никакого эффекта.

DIP6	Не используется.

5. Функции триммеров (рис.3)

Триммер Т1 ТСА: регулирует время паузы режима автоматического закрывания. Время возрастает при повороте по часовой стрелке.

Триммер Т2 FREIN : регулировка момента торможения.

ВНИМАНИЕ – этот триммер отрегулирован в заводских условиях для достижения оптимального режима торможения. Если есть необходимость перерегулировать этот триммер, имейте ввиду, что :

А) торможение не должно быть резким

В) слишком слабое торможение провоцирует скольжение по инерции. Значение увеличивается при повороте по часовой стрелке.

6. Функции светодиодов (рис.1)

ORION G

1 – CТАРТ – загорается при импульсе СТАРТ

2– БЛОКИРОВКА – гаснет при открытом контакте блокировки

3- ФОТОЭЛЕМЕНТЫ – Гаснет при невыровненных или пересеченных препятствием фотоэлементах

4- Концевик открывания – горит в положении полностью открыто

5- Концевик закрывания – гаснет в положении полностью закрыто

6- ОТКРЫТО – горит в фазе открывания двигателя

7- ЛИНИЯ – горит при наличии напряжения и исправных плавких предохранителях

Плата дополнительных функций SOG

9- ОТКРЫТО – горит при управлении «ОТКР с удержанием»

10- ЗАКРЫТО – горит при управлении «ЗАКР с удержанием»

11- Сработка оптосенсора – горит при сработке оптосенсора или пересечении луча фотоэлементов

12- Режим калитка- горит при команде «режим калитка».