FEIG                                   Инструкция по применению

# Sensors

Цифровой радарный датчик – MWD BP

Содержание

- Параметрический режим работы                                                                                3

  - Выбор параметрического режима работы                                                                 3

  - Изменение параметров                                                                                               3

  - Выход из параметрического режима работы                                                            4

  - Переход на сервисные параметры                                                                            4

- Список стандартных параметров                                                                               5

- Список сервисных параметров                                                                                  6

- Комфорт профили                                                                                                       6

- Примечания                                                                                                                 7

- Покрытие проводов                                                                                                    7

- Технические данные                                                                                                   7

- Указания по технике безопасности и по хранению                                                  8

## Указания

Данные из руководства могут быть изменены без предварительного оглашения.

Все прежние данные теряют свою значимость.

Подбор данных для руководства проводился тщательнейшим образом.

FEIG ELECTRONIC не несет ответственности за повреждения вследствие неправильного монтажа.

Приведенные в данном руководстве рекомендации по монтажу основаны на использовании наиболее выгодного положения кромки. FEIG ELECTRONIC не ручается за безукоризненное функционирование датчика в незнакомом системном окружении.

Пожалуйста, перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по применению и с мерами предосторожности.

- Параметрический режим работы

  - Выбор параметрического режима работы

а) при помощи дистанционного управления MWD RC

|  | Символ | Кнопка | Продолжительность | Описание | Действие | Пример символа на дисплее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | i | i-кнопка | недолго | Канал 1: указанный адрес Канал 2: указанный адрес+1 | Мигает показатель актуального адреса устройства | ≡ l. ≡ |
| 2а. | 1…4 | Цифры 1…4 | недолго | Прямое подтверждение адреса устройства | Показание первого параметра | L. |

или

| 2b. | ► ◄ | Тихо Громко | недолго | Выбор цифр | Увеличение или уменьшение показанного значения. Измененная цифра больше не мигает | 2. F. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3b. |  | Вкл/выкл | недолго | Непрямое подтверждение адреса устройства | Показание первого параметра | L. |

b)при помощи кнопок на датчике

Левая кнопка на устройстве функционально подчинена кнопке вкл/выкл.

Правая – кнопке громкости  ◄.

|  | Кнопка | Продолжительность | Описание | Действие | Пример символа на дисплее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Право и лево | недолго | Мигает показатель актуального адреса устройства | Канал 1: указанный адрес Канал 2: указанный адрес+1 | ≡ l. ≡ |
| 2. | Право | недолго | Выбор цифр | Увеличение показанного значения. Измененная цифра больше не мигает | 2. |
| 3. | лево | недолго | подтверждение адреса устройства | Показание первого параметра | L. |

  - Изменение параметров

Для начала должен быть выбран параметрический режим работы (см выше).

а)   при помощи дистанционного управления MWD RC

|  | Символ | Кнопка | Продолжительность | Описание | Действие | Пример символа на дисплее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ► ◄ | Тихо Громко | Недолго (долго) | Выбор параметра (долго: быстрый выбор) | Показатель параметра – буква с точкой | d. P. |
| 2. |  | Вкл/выкл | недолго | Переход к показанию значения параметра | Актуальное значение параметра отображается без точки | l |
| 3. | ► ◄ | Тихо Громко | Недолго (долго) | Изменение значения параметра (долго: быстрый выбор) | Показание измененного значения параметра с мигающей точкой | - ≡ 0. ≡ |
| 4а. |  | Вкл/выкл | недолго | Прерывание процесса изменения | Обновленное показание актуального значения параметра (без точки) | l |

или

| 4b. |  | Вкл/выкл | долго | Сохранение нового значения параметра | После успешного сохранения погасает точка | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. |  | Вкл/выкл | недолго | Переход к показанию параметра | Показатель параметра – буква с точкой | d. |

b) при помощи кнопок на датчике

|  | Кнопка | Продолжительность | Описание | Действие | Пример символа на дисплее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Право | Недолго (долго) | Выбор имени параметра (долго: быстрый выбор) | Показатель параметра – буква с точкой | d. |
| 2. | Лево | недолго | Переход к показателю значения параметра | Актуальное значение параметра отображается без точки | l |
| 3. | Право | Недолго (долго) | Изменение значения параметра (долго: быстрый выбор) | Показание измененного значения параметра с мигающей точкой | 2.≡ |
| 4а. | Лево | недолго | Прерывание процесса изменения | Обновленное показание актуального значения параметра (без точки) | l |

или

| 4b | Лево | долго | Сохранение нового значения параметра | После успешного сохранения погасает точка | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Лево | недолго | Переход к показанию параметра | Показатель параметра – буква с точкой | d. |

1.3. Выход из параметрического режима работы

а)   при помощи дистанционного управления MWD RC

|  | Символ | Кнопка | Продолжительность | Описание | Действие | Пример символа на дисплее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Вкл/выкл | долго | Только при показании параметра | Показатель гаснет! |  |

b) при помощи кнопок на датчике

|  | Кнопка | Продолжительность | Описание | Действие | Пример символа на дисплее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лево | долго | Только при показании параметра | Показатель гаснет! |  |

с)  автоматически

через 60 сек. после последнего нажатия кнопки на пульте ДУ или на приборе

1.4. Переход на сервисные параметры

Для того чтобы перейти к показу сервисных параметров, нужно сначала  выбрать параметрический режим работы (см 1.1.).

Сервисные параметры можно определить по мигающим обозначениям и немигающей точке.

Форма меню сервисных параметров соответствует меню нормального параметрального режима.

а) при помощи дистанционного управления MWD RC

|  | Символ | Кнопка | Продолжительность | Описание | Действие | Пример символа на дисплее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | F`+/F- | - | долго | Активизация сервисных параметров из меню стандартных параметров | Показ первого сервисного параметра | ≡А. |

b) при помощи кнопок на датчике

Левая кнопка на устройстве функционально подчинена кнопке вкл/выкл на пульте ДУ.

Правая – кнопке громкости.

|  | Кнопка | Продолжительность | Описание | Действие | Пример символа на дисплее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Право и лево | долго | Активизация сервисных параметров из меню стандартных параметров | Показ первого сервисного параметра | ≡А. |

- Список стандартных параметров

| Параметры | 7-сегментный показатель Параметр | Область значения | Определение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| Восприимчивость | L . | 1…9, А..F | 1=низкая : 7=средняя : 9* : F=высокая |
| Направление охвата | d. | 0..2 | 0=выкл 1=приближен* 2=удален |
| Распознавание людей | h. | 0..3 | 0=выкл* 1=низкая степень распознавания только людей 2=средняя степень распознавания только людей 3=высокая степень распознавания только людей |
| Распознавание автомобилей | u. | 0..3 | 0=выкл* 1=низкая степень распознавания только автомобилей 2=средняя степень распознавания только автомобилей 3=высокая степень распознавания только автомобилей |
| Затемнение зоны поперечного перемещения | C. | 0..3 | 0=выкл* 1=низкая степень 2=средняя степень 3=высокая степень |
| Преследование объекта | 0. | 0..3 | 0=выкл* 1=низкая степень 2=средняя степень 3=высокая степень |
| Релейная функция | г. | 0..4 | 0=выкл 1=канал 1*(для канала1) 2=канал2*(для канала2) 3=канал1 или 2 4= канал 1 и 2 |
| Замедление запуска реле |  | 0..F | 0=0с* 1…F=0,2с..3,0с (значение x0,2с) |
| Замедление снижения реле | Г. | 0..F | 0=0с 1=0,2с (значение x0,2с) 2=0,4с* 3..F=0,6с…3,0с |
| Принцип работы реле | 0. | 0..1 | 0=принцип рабочего тока* 1= принцип тока покоя |
| Профили | Р. | 0..9 | 0=изменение параметров в зависимости от выбора профиля (только показатель!) 1=профиль параметра 1: привести в действие заводские настройки* 2…9=профили параметров 2…9 |

*Заводские настройки

Указание:

Возврат значений параметров в состояние заводских настроек осуществляется через выбор параметра «Профили» («Profile») со значением «1». Кроме того, состояние заводских настроек может быть выбрано путем нажатия обеих кнопок при включении подачи питания.

3. Список сервисных параметров

| Параметры | 7-сегментный показатель Параметр | Область значения | Определение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес устройства | А. | 1..9, 6..Ь | 1=1* : (только нечетные адреса) d=13 |
| Разные настройки | 5. | 0..3 | 0=все выкл** 1=кнопочное управление вкл, релейный пускатель выкл 2= вкл только релейный пускатель** 3= вкл кнопочное управление и релейный пускатель * |
| Версия программы запроса | 1. | - | выбор фирменной версии через 7-сегментный показатель - вручную, при помощи кнопки громкости - автоматически, в секундном цикле при помощи i-кнопки |

* Заводские настройки

** Кнопочное управление датчиком возможно в течение первых 15 мин после включения подачи питания, также при деактивированных кнопках! При деактивированном релейном пускателе используются только десятичные для совместного сигнализирования обоих релейных состояний.

4. Комфорт профили

| Номер профиля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал | I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II |
| Восприимчивость | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Направление | Прибл. | Прибл. | Прибл. | Прибл. | Прибл. | Прибл. | Прибл. | Прибл. | Прибл. |
| Распознавание людей | - | - | - | =2 - | - | - | =2 - | - | - |
| Распознавание транспорта | - | - | - | - =2 | - | - | - =2 | - | - |
| Поперечное перемещение | - | - | - | - | - =2 | - | - | - =2 | - |
| Преследование объектов | - | - | - | - | - | - =2 | - | - | - =2 |
| Замедление запуска реле | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замедление снижения реле | 400мс | 400мс | 400мс | 400мс | 400мс | 400мс | 400мс | 400мс | 400мс |
| Соподчинение реле | К1 К2 | К1 - | К1 К2 | К1 К2 | К1 К2 | К1 К2 | К1 К2 | К1 К2 | К1 К2 |
| AP/RP | АР | АР | АР | АР | АР | АР | RP | RP | RP |
| Примечания | Заводские настройки: последующие параметры, как например: адреса устройства (=1) также возвращаются в исходное состояние | Релейный пускатель канала 2 отключается | Соответствует заводским настройкам, однако без возврата к дополнительным параметрам, таким, как адрес устройства,… | Канал 1: только люди (средний уровень) Канал 2: только транспорт (ср.ур.) | Канал 1: все Канал 2: без поперечного перемещения (ср.ур.) | Канал 1: все Канал 2: с преследованием медл. движущихся объектов (ср.ур) | Как профиль № 4, однако RP | Как профиль № 5, однако RP | Как профиль № 6, однако RP |

К1= канал1                                  К2=канал 2

АР=принцип рабочего тока        RP=принцип тока покоя

5. Примечания

- У прибора имеется два канала. Канал 1 открывается за счет выбора нечетного адреса. Следующий четный адрес соответствует каналу 2.

- В состоянии стандартных настроек реле 1 связано с переменным контактом канала 1 (показатель „׀.“), а реле 2 - с замыкающим контактом канала 2 (показатель „׀׀.“). Настройки все же позволяют осуществлять выбор любого реле.

- При присвоении нового адреса может быть изменен только нечетный адрес (первый канал). Адрес второго канала автоматически переходит в следующий за ним четный адрес.

- Общие параметры (напр. инфо о фирменных товарах, профили…) соответствуют четным или нечетным адресам прибора.

6. Покрытие проводов

Вид: обратная сторона, положение контактов в состоянии отсутствия напряжения

7. Технические данные (фрагмент)

Размеры                                                               135x65x130мм (BxHxT)

Класс защиты                                                     IP 65

Напряжение                                                        12-27 V AC/ 12-30 V DC

Потребляемая мощность                                  тип. 1,0 W, макс. 2,4 W

Допустимая рабочая температура                 -20˚С до +60˚С

Температура складского помещения            -30˚С до +70˚С

Влажность воздуха                                            < 95%

Частота                                                                тип. 24,125 GHz

Излучаемая мощность                                      тип. 40 mW, макс. 100 mW

Исходные реле

Макс. нагрузка на эл. соединения                     1А при 30 V AC/ DC  (омическая нагрузка)

Мин. нагрузка на эл. соединения                      1 m А/ 5  V DC

Макс. монтажная высота                                7м

Остальные технические данные см. в актуальном руководстве MWD BP!

8. Указания по технике безопасности и по хранению.

- Устройство должно использоваться только для целей, предусмотренных производителем.

- Руководство по применению следует хранить в надежном месте и предоставлять каждому пользователю устройства.

- Недопустимые изменения и использование запчастей и дополнительных приспособлений, которые не рекомендованы и не продаются производителем устройства, может вызвать пожары, электрич. замыкания, повреждения. Такие действия влекут за собой отказ в гарантийном обслуживании.

- Для устройства действуют все гарантийные условия, предусмотренные производителем. За исключением случаев неправильной настройки параметров и недопустимого применения устройства.

- Ремонт может быть произведен только производителем.

- Работы по подключению, вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию, измерению и настройке датчика в праве производить только квалифицированные специалисты.

- При обращении с приборами, соприкасающимися с прямым электрическим напряжением, должны соблюдаться все меры предосторожности.

- Перед тем, как открыть прибор следует отключить напряжение и проконтролировать, чтобы не было подачи напряжения к прибору.

- Погасание одного показателя не является индикатором того, что прибор отключен от электрической сети.

- Все работы с устройством и его настройка должны проводиться в соответствии с национальными нормами и с предписаниями местности.

- Пользователь отвечает за то, чтобы прибор был настроен и подключен к сети в соответствии с признанными техническими нормами. При этом следует особо учитывать размеры кабеля, защиту предохранителем, заземление, отключение, разъединение, изоляцию и защиту от затопления.

- Не допускается использование низкого напряжения на релейных выходах.

- Устройство нельзя применять в качестве защитного строительного элемента по  директиве на машинное оборудование 89/392/EWG, приложение 4. В приборах с повышенным риском необходимы дополнительные устройства безопасности!

- Позолоченные релейные контакты разрушаются при мощности тока выше 100 мА. Поэтому  реле с таким родом нагрузки на контакты могут функционировать только при 100 мА.

- При использовании устройства в непосредственной близости к пленочным воротам следует принять соответствующие меры по отведению статического заряда от пленки ворот.