Введение

Фотоэлемент серии MOON - предохранительное устройство, которое может использоваться с автоматическими приводами ворот и дверей, для обнаружения присутствия препятствий между передатчиком (TX) и приемником (RX).

Эффективный угол раскрыва фотоэлемента может быть сокращен до ±5° как требует стандарт IEC 61496-2. Этот угол гарантируется для TX-RX расстояний большее чем 1 м.

Nice резервирует право модифицировать изделия по своему усмотрению.

| КОМПАНИЯ С СИСТЕМОЙ КАЧЕСТВА, CЕРТИФИЦИРОВАННОЙ DNV ======== ISO 9001 ======== |  |  |
| --- | --- | --- |

Установка

TX передатчик фотоэлемента испускает луч под углом приблизительно 20º. Если два устройства близко к друг другу - луч может попадать на другой приемник (рис. 1a), что влияет на уровень безопасности.

Чтобы решить эту проблему и если имеется переменный ток, может использоваться система синхронизации, которая позволяет двум парам фотоэлементов работать поочередно. Для этого требуется прерывание перемычки "SINC" на двух платах TX (рис. 2) и 1-ая пара фотоэлементов (TX и RX) должна быть подключена к питанию в противофазе с 2-ой парой (см. рис. 3). Перед продолжением установки, проверьте следующее:

- если фотоэлементы запитаны 12В - напаять перемычку между контактами "12V" и на TX и на RX (см. рис. 2).

- если расстояние между TX и RX более 10м – прервать перемычку "+10m" на RX (см. рис. 2).

- если требуется сократить эффективный угол раскрыва до ±5º, установите сужающий конус, как показано на рис. 5a, 5b, 5c, 5d.

- фотоэлементы "MOF" не юстируются, при использовании этой версии убедитесь в соосности TX и RX при установке.

Установите фотоэлементы как показано на рисунке 4a или 4b.

Произведите электромонтаж согласно инструкций к плате управления и рис. 3.

Юстировка

Фотоэлементы "MOFO" могут быть отъюстированы, при потребности. Юстировка должна быть особенно точной при сокращении эффективного угла раскрыва до ±5º.

Юстировка производится согласно рис. 6.

Ослабьте винт "A", установите оптимально подвижный элемент B, затем затяните винт "A".

Если сужающий конус не используется на передатчике и приемнике, юстировка может быть менее точной.

Если сужающий конус используется на приемнике - юстировка должна быть чрезвычайно точна, следите за индикатором "L": чем медленнее он мигает - тем лучше юстировка. Юстировка идеальна когда он не горит, допустима когда медленно мигает и неправильна, когда быстро мигает. Впоследствии проверьте результат, используя нижеследующую таблицу.

| Индикатор "L" | Значение | Выход | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| Не горит | Хороший сигнал. Препятствия нет | Активный | Все в порядке |
| Медленно мигает | Слабый сигнал. Препятствия нет | Активный | Отъюстировать |
| Быстро мигает | Неправильный сигнал. Препятствия нет | Активный | Проверить юстировку, загрязнения на пути луча |
| Горит | Нет сигнала. Имеется препятствие | Тревога | Удалить препятствие |

Тестирование

Вся система, на которой установлено предохранительное устройство, должна тестироваться обученным и квалифицированным персоналом, способным анализировать возможные степени риска. Устройство должно тестироваться следующим образом:

- Отсоединить фотоэлемент от блока питания и проверить состояние ТРЕВОГА

- Запитать приемник и проверить состояние ТРЕВОГА

- Затем запитать передатчик и проверьте состояние ТРЕВОГА

- Используя цилиндр диаметром 5 см и длиной 20 см прервать луч, сначала около TX, затем около RX и наконец в центре, проверяя, что предохранительное устройство срабатывает и изменяет состояние выхода с АКТИВНО на ТРЕВОГА (рис. 7).

Предупреждения

Пожалуйста, тщательно читайте инструкции перед установкой изделия – неправильная или неаккуратная установка может влиять на работу устройства и вызвать риск травмы и/или ущерба.

- Этот фотоэлемент может использоваться только в прямой установке TX и RX; установка с отражателями запрещена.

- Устанавливать фотоэлемент на жесткой, свободной от вибраций поверхности.

- Чтобы получить предохранительное устройство "ESP6 тип 2", фотоэлемент подключаться к модулю управления, оснащенному "фототестом", или должны использоваться по крайней мере 2 устройства на каждую область контроля.

- Использовать электромонтаж, соответствующий току и напряжению нагрузки, с надлежащим предохранителем (прерывателем).

- Убедиться, что подводимая мощность соответствует значениям, указанным в ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ.

Обслуживание

Фотоэлементы не требуют никакого специального обслуживания, но регулярное техническое обслуживание должно быть выполнено по крайней мере каждые шесть месяцев, чтобы проверить состояние устройства (присутствие влажности, окисления, и т.д.), чистить наружную оболочку и линзы и тестировать, как указано выше.

Эти фотоэлементы были разработаны для работы в нормальных условиях по крайней мере 10 лет; в дальнейшем, техническое обслуживание должно производиться более часто.

Использование

Это изделие изготовлено из различных материалов, некоторые из которого могут быть переработаны. Гринпис и все такое.

Технические характеристики

Тип

Предохранительное устройство для автоматических дверей и схем

Используемая Технология

Прямое TX-RX прерывание импульсно-модулируемого инфракрасного луча

Максимальный диапазон

15м (30м с перемычкой "+10m" при прерывании перемычки)

Диапазон может быть сокращен на 50 % в сложных метеорологических условиях: туман, дождь, пыль, и т.д.

Диапазон может быть сокращен на 30 % при использовании сужающего конуса для уменьшения фактического угла раскрыва.

Напряжение питания

Без перемычки 24В ~/= - =18÷35В, с перемычкой - ~15÷28В

Без перемычки 12В ~/= - =10÷18В, с перемычкой - ~9÷15В

Макс. потребляемая мощность

25мА RX, 30мА TX = 55мА для пары

Рабочая температура

-20º ÷ +60º C, по стандарту
 EN600068-2-1 / EN600068-2-2

Класс защиты

IP55 по стандарту 60529

Реле Выхода

Макс. 500мА, 48В ~ или =

Рабочий цикл реле

> 600,000 AC11 или DC11 срабатываний по стандарту NFP 25-363

Время срабатывания

< 30 мсек. по стандартам
 IEC61496-2 и NFP 25-363

Угол чувствительности RX

8º ± 25% с сужающим конусом, по стандарту IEC 61496-2,

~20º без сужающего конуса

Угол луча TX

20º ± 25%

Диапазон чувствительности

Непрозрачные объекты с размером > 50мм и максимальной скоростью 1,6 м/сек.

EC декларация соответствия

(в соответствии с Директивой 98/37/EC, приложение II, часть C)

Номер: 113/MOF	Дата: 07/2000	Пересмотр: 0

Адрес:	Россия, 123060, Москва, 1-ый Волоколамский пр-д,10

Тип:	Фотоэлемент серии "MOON"

Модель: 	MOF, MOFO

Дополнительное оборудование: 	нет

соответствует следующим общим (EEC) правилам

Ссылка №	Наименование

98/37/EC (EX 89/392/CEE) 	Директива механизмов

89/336/CEE 	EMC Директива электромагнитной совместимости

73/23/CEE - 93/68/CEE 	Директива низкого напряжения

и что технические данные изделия, упомянутые на обороте, соответствуют действительности.

Он объявляет, кроме того, что не разрешается использовать вышеупомянутое изделие в системах, в которых это изделие встроено, идентифицированных и объявленных соответствующими правилам 89/392/CEE.

Ссылки на правила технических данных, или их части, применимые к этой декларации соответствия:

Согласованные стандарты

| Ссылка № | Издание | Наименование | Погрешность | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EN61000-4-3 | 11/1997 | Чувствительность к радиоизлучению | 10В/м | A |
| ENV50204 |  | SUSC. Прерываемые модулируемые импульсы | 10В/м | A |
| EN61000-4-6 | 11/1997 | Чувствительность к радиоизлучению и проводимости | 10В | A |
| EN61000-4-4 | 09/1996 | Быстрый переходный режим | 2000В | B |
| EN61000-4-2 | 09/1996 | Электростатический разряд | 6КВ, 8КВ | B |
| EN61000-4-11 | 09/1996 | Сбой питания |  | B-C |
| EN61000-4-8 | 06/1997 | Магнитные поля промышленной частоты |  | B |
| EN61000-4-5 | 06/1997 | Импульсная защита | 2КВ | B |
| EN61496-1 | 10/1998 | Безопасность для защиты электро-чувствительных машин - часть 1: Общие требования и тестирование |  |  |
| IEC61496-2 | 11-1997 | Безопасность для защиты электро-чувствительных машин - часть 2: Необходимые условия для оборудования, использующего активные оптоэлектронные предохранители (AOPD) |  |  |

Другие стандарты и/или технические данные изделия

| Ссылка № | Издание | Наименование | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| UNI 8612 | 06/1989 | Ворота и двери с приводом - устройства защиты от аварий |  |
| 954-1 | 12/1998 | Связанные с безопасностью части систем управления | 1 |
| NFP25-363 | 08/1994 | Створки для проемов и ворот - Двери и ворота с оборудованием - Безопасные компоненты - Методы испытаний |  |
| PrEN 12978 | 10/1998 | Требования к устройствам безопасности – правила тестирования |  |

P.S.:	Изделие допускает уровень безопасности 2, при установке с блоком управления с фототестом.
Вышеупомянутое изделие - предполагаемая неотъемлемая часть одной установочной конфигурации как указано в общих наших каталогах

|  | КОМПАНИЯ С СИСТЕМОЙ КАЧЕСТВА, CЕРТИФИЦИРОВАННОЙ DNV ======== ISO 9001 ======== | ЭЛИС, 123060, Москва 1-ый Волоколамский пр-д, 10 Tei. +7.095.196.60.01 Fax +7.095.196.82.19 E-mail client@elis.ru.ru Web site http://www.niceforyou.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |