BTX

Руководство по установке

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электронный блок O&O моделей BSX/B и BSX/BL предназначен для автоматизации одного или двух независимых двигателей, соответствует директивам ЕЕС 73/23 (низковольтное оборудование) и 89/336 (электромагнитная совместимость) и может устанавливаться в соответствии с действующими нормативами по технике безопасности.

Особе внимание уделялось устройству электронной самопроверки для регулировки питания, двум независимым входам для устройств безопасности и рассчитанных на модели PHOTOTEST и функции предотвращения удара засчет автореверса для обоих двигателей.

Модель включает полный комплект функциональных возможностей (полуавтоматический режим, автоматический режим и действие во время нажатия кнопки) и возможностей регулировки (время работы, время паузы и мощность двигателя).

Модель обладает гибким выбором дополнительных функциональных возможностей (предварительное мигание светодиода, выходная мощность на мигающий свет, управляемая непосредственно с пульта управления, а также выход на автоматическое освещение при открывании).

Безопасность модели обеспечивается сочетанием возможности регулировки мощности двигателя и подачи питания на устройства системы безопасности с функцией автореверса.

Легкость в установке обеспечивается светодиодами системы управления, выдвижными контактными панелями и обозначениями на электронных платах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | ~230 В, 50 Гц |
| --- | --- |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 2 х ~230 В, макс. 400 Вт |
| ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ~24 В, макс. 400 мА |
| ПИТАНИЕ НА МИГАЮЩИЙ СВЕТОДИОД | ~230 В, макс. 80 Вт |
| ВЫХОД ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАМКА | ~12 В., макс. 15 Вт |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ | 7-130 сек |
| ВРЕМЯ ПАУЗЫ | 5, 20, 60 сек |
| ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ | 30-98 % |
| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | -45 ... +60 оС |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 54 (модель BSX/B) |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 200 х 275 х 130 мм (модель BSX/B) |

УСТАНОВКА

1. Установите 10-амперный RCD или прерыватель цепи перед цепью приборов. Расстояние между контактами выключателя должно быть не менее 3 мм.

2. Установите корпус в вертикальном положении и убедитесь, что по завершении установки соблюдается исходный класс защиты IP 54 (модель BSX/B).

3. Раздельно проложите силовые кабели (сечением 1,5 мм2) и кабели системы сигнализации и управления (сечением 0,5 мм2).

4. Закоротите нормально замкнутые входы (STOP, PHOTO, FCC1, FCA1, FCC2, FCA2), которые не будут использоваться.

5. Включите последовательно все контакты, подключенные к одному и тому же нормально замкнутому входу.

6. Включите параллельно все контакты, подключенные к входам ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ (нормально разомкнутый).

7. Осуществите соединения, как указано ниже, с использованием в качестве помощи маркировку на электронных платах.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

|  | ПИТАНИЕ Вход с внутренней защитой (предохранитель 5 х 20, 6,3 А). |
| --- | --- |
|  | ДВИГАТЕЛЬ 1 (задержка открывания) 4 – открывание, 5 – общий, 6 – закрывание. Подключите конденсатор к контактам 4-6 (САР-М1). |
|  | ДВИГАТЕЛЬ 2 (задержка закрывания) 4 – открывание, 5 – общий, 6 – закрывание. Подключите конденсатор к контактам 4-6 (САР-М2). |
| Примечание. Для изменения направления поменяйте местами соединения на контактах 4-6. |  |
|  | МИГАЮЩИЙ СВЕТОИНДИКАТОР Функционирование данного выхода определяется конфигурацией переключателей DIP7 и DIP8. |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАМОК (см. также DIP 9 и 10) Выход активируется только при открывании двигателя 1 перед открыванием двигателя 2 и в течение еще 2-х сек. ВЫХОД ~12 В Питание электрического замка. |
|  | ВЫХОД ~24 В (SELV) Питание вспомогательного оборудования (фотоячеек, приемника и т.п). Внутренняя защита (предохранитель 5 х 20, 500 мА). |
|  | ФОТОЯЧЕЙКА А Работает только во время закрывания створки, вызывая остановку движения и повторное открывание. |
|  | ФОТОЯЧЕЙКА В Работает во время закрывания и открывания створки, вызывая остановку движения. Как только контакт возвращается в нормально замкнутое положение подается команда на повторное открывание. |
|  | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 2 Реле ограничителя движения открывания 26-28 Реле ограничителя движения закрывания 26-27 |
|  | ОТРЫВАНИЕ/ЗАКРЫВАНИЕ ДЛЯ ПРОХОДА ЛЮДЕЙ Функционирование данного входа определяется конфигурацией переключателей DIP4 и 5. |
|  | ОТКРЫВАНИЕ/ПУСК Функционирование данного входа определяется конфигурацией переключателей DIP4 и 5. |
|  | ОСТАНОВ При помощи данной кнопки или контакта можно немедленно остановить все движение и отменить автоматическое повторное закрывание створки. |
|  | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 1 Реле ограничителя движения открывания 20-22 Реле ограничителя движения закрывания 21-22 |

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ BTX

S1:	Программирующий DIP-переключатель

J8:	Плата питания

J5-6-7:	Контакты заземления (сети и двигателя)

F1:	Предохранитель питания, 6,3 А

F2:	Предохранитель ~12 В (1 А)

F3:	Предохранитель ~24 В (0,5 А)

F4:	Предохранитель микросхемы (500 мА)

К1:	Реле тестирования электрического замка или фотоячейки

К2:	Реле открывания двигателя 1

К3:	Реле закрывания двигателя 1

К4:	Реле открывания двигателя 2

К5:	Реле закрывания двигателя 2

К6:	Общее реле двигателей

ВЫБОР ПРОГРАММ И ФУНКЦИЙ DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ

DIP1	РЕЖИМ КОМАНД

ОТКЛ = для восприятия импульсных команд

ВКЛ = для работы только при удержании кнопки

DIP2-3 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ

ОТКЛ-ОТКЛ = отключено

ОТКЛ-ВКЛ = включается через 5 сек

ВКЛ-ОТКЛ = включается через 20 сек

ВКЛ-ВКЛ = включается через 60 сек

DIP 4-5 ФУНКЦИИ ВХОДНЫХ КОНТАКТОВ 8-9 И 8-10

ОТКЛ-ОТКЛ = 8-9 включение в пошаговом режиме (открывание, остановка, закрывание, остановка)

8-10 открывание для проходя людей (двигатель 2) с автоматическим закрыванием через 10 сек

ОТКЛ-ВКЛ = 8-9 Функция «кондоминиум»: (открывание; только по достижении FCA или по завершении времени открывания – закрывание; при закрывании остановка и повторное открывание.

8-10 открывание для проходя людей (аналогично режиму ОТКЛ-ОТКЛ)

ВКЛ-ОТКЛ = 8-9 команда на открывание (только при неподвижной двери/воротах)

8-10 команда на закрывание (только при неподвижной двери/воротах)

ВКЛ-ВКЛ = 8-9 команда на открывание, также при закрывании – остановка и открывание

8-10 команда на закрывание, также при открывании – остановка и закрывание

DIP6	АВТОРЕВЕРС (см. примечание)

ОТКЛ = деактивирован.

ВКЛ = активирован. При открывании и закрывании при наличии препятствий движение останавливается и через 2 сек включается в обратном направлении. (Останавливается только в режиме управления с постоянно нажатой кнопкой.)

DIP7	РАБОТА ВЫХОДА ПИТАНИЯ МИГАЮЩЕГО СВЕТОИНДИКАТОРА (КОНТАКТЫ 11-12)

ОТКЛ = выход всегда активен, т.е. светоиндикатор мигает (модель SLR)

ВКЛ = мигание управляется непосредственно с пульта (используйте модель мигающей лампы SL-LAMP)

DIP8	ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ МИГАНИЕ ЗА 2 СЕК

ОТКЛ = включено

ВКЛ = отключено

DIP9-10 ФУНКЦИИ КОНТАКТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (44-45)

ОТКЛ-ОТКЛ = контакт пользователя (нормально разомкнутый) служит для включения электрического замка (12/24 В перем.) в начале каждого открывания.

ОТКЛ-ВКЛ = аналогично режиму ОТКЛ-ОТКЛ,  но фаза закрывания предваряется кратковременным закрыванием для облегчения высвобождения (обратный импульс)

ВКЛ-ОТКЛ = (см. схему соединений для использования выхода пользователя для функции PHOTOTEST)

Контакт пользователя (нормально замкнутый) служит для проверки фотоячейки А (контакты 18А-19) в начале каждого закрывания. В случае неполадки устройство переключается в режим управления с постоянным нажатием кнопки для максимальной безопасности. В этом случае необходимо обратиться в специализированный сервис-центр.

ВКЛ-ВКЛ = (см. схему соединений для использования выхода пользователя для функции PHOTOTEST)

Аналогично режиму ВКЛ-ОТКЛ, но подобный режим проверки также распространяется и на фотоячейку В (контакты 18В-19) в начале каждого открывания и закрывания.

DIP11-12 НАСТРОЙКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

ОТКЛ-ОТКЛ = одновременный выходной сигнал на двигатели 1 и 2. (данная конфигурация рекомендуется, если установлен только один двигатель)

ОТКЛ-ВКЛ = При открывании двигатель 1 включается через 2 сек после двигателя 2

При закрывании двигатель 2 включается через 3 сек после двигателя 1

ВКЛ-ОТКЛ = При открывании двигатель 1 включается через 2 сек после двигателя 2

При закрывании двигатель 2 включается через 7 сек после двигателя 1

ВКЛ-ВКЛ = При открывании двигатель 1 включается через 2 сек после двигателя 2

При закрывании двигатель 2 включается через 14 сек после двигателя 1

ВНИМАНИЕ! Для сохранения в памяти новой конфигурации отключите питание на несколько секунд.

Примечание: При DIP6 в положении ВКЛ (автореверс активирован) необходимо использовать ограничители движения.

FCA1 и FCA2 останавливают открывание соответствующих двигателей, FCC1 и FCC2 останавливают соответствующую функцию реверса и движение закрывание продолжается еще 4 сек.

Отрегулируйте  ограничители так, чтобы срабатывание FCC1 и FCC2 происходило до полного закрывания двери/ворот.

Если используется только один двигатель (1), то сигнал автореверса 1 должен подаваться на контакт 33 (для этого контакты 32 и 33 необходимо соединить).

РЕГУЛИРОВКА ТРИММЕРА

Время работы:

Работает только если DIP2 находится в положении ОТКЛ. Установите время от 4 до 8 сек больше реального времени движения створки.

Мощность двигателя:

По истечении времени начальной повышенной нагрузки (2 сек) можно легко отрегулировать питание, подаваемое на двигатель.

Примечание: Точно отрегулируйте усилие, прикладываемое к створке ворот, в соответствии с существующими стандартами и для обеспечения надлежащего уровня безопасности.

Устройство производит самопроверку системы регулировки мощности и в случае неисправности автоматически переключается из автоматического или полуавтоматического режимов в режим управления при нажатой кнопке. Обратитесь в специализированный сервисный центр.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА

Подключите проводку приемника к перемычке J8. Если приемник одноканальный, то радиокоманда действует так же, как любая иная команда, посланная на контакты 8-9 (см. Dip 4 и 5).

Если приемник двухканальный, то также возможно подать команду, которая действует на контакты 8-10 (см. Dip 4 и 5).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ОДНИМ ДВИГАТЕЛЕМ

Подключите двигатель к выходным контактам, установите DIP11 и 12 в ОТКЛ. При использовании автореверса (Dip 6 ВКЛ) соедините между собой контакты 32 и 33 и подайте сигнал ограничителя движения, идущий на контакты двигателя 1, также и на соответствующие контакты двигателя 2 (соединив попарно между собой контакты 27-21 и 28-20). Также выньте перемычки между контактами 26-27 и 26-28. Фотоячейка В (контакты 18В-19) в данной конфигурации не задействована.

ЗАВЕРШАЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ

Перед включением:

Установите DIP-переключатели в соответствии с необходимым режимом работы.

Проверьте электрические соединения.

Неправильные соединения могут привести к непоправимому выходу оборудования из строя.

При включении:

Убедитесь в том, что при нормальных условиях светоиндикаторы горят (REV1 и REV2 при движении, FCA1, FCA2, FCC1 и FCC2 в соответствии с положением двери/ворот)..

Проверьте правильность работы входа команды открывания и закрывания. Соответствующий светодиод должен загораться только при подаче данной команды.

Проверьте правильность направления движения, при необходимости изменяя полярность контактов 4 и 6 (открывание и закрывание), и контактов 20 и 21 (ограничители FCA1 и FCC1) и контактов 27 и 28 (ограничители FCA2 и FCC2).

Убедитесь, что все используемые устройства защиты работают надежно.

Точно отрегулируйте триммеры.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность: Пульт управления не воспринимает команды.

Решение: Проверьте целостность всех предохранителей.

Неисправность: Двигатели включаются только на несколько секунд.

Решение: Отрегулируйте триммеры питания и времени работы.

Неисправность: Ненормальная работа.

Решение: Проверьте установку DIP-переключателя положения в соответствии с необходимой программой работы и отключите устройство на несколько секунд.

Неисправность: Устройство работает только в режиме управления с постоянно нажатой кнопкой.

Решение: Если функция PHOTOTEST включена (DIP-переключатель 9 в положении ВКЛ), проверьте соединения (контакт пользователя для функции PHOTOTEST) и целостность устройств безопасности.

Если DIP-переключатель 9 находится в положении ОТКЛ, проблема находится в устройстве подачи питания.

Обратитесь в специализированный сервисный центр.

При установке и эксплуатации устройств необходимо строго соблюдать все инструкции изготовителя. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной или неразумной эксплуатацией.

Компания O&O снимает с себя всю ответственность за возможные неточности в приводимых далее перечнях данных и оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предупреждения.