Программирование брелков TX 12 и приемника RX12/1 блока  управления Roger R70 2 AC распашными воротами.

I Сброс 1-го или 2-го канала брелка.

- нажать на кнопку на р-пр-ке 1 или 2 (5-10 сек) , светодиод часто моргает.

- Нажать кнопку 1 или 2 канала брелка (1-2 сек), светодиод постоянно загорелся и погас

- При корректном сбросе памяти оба светодиода на приемнике должны моргнуть при нажатии кнопки на брелке. С др каналом брелка операция та же.

II Программирование 1-го канала брелка:

- нажать 1-ю кнопку на р/приемнике (3 сек) – светодиод горит при нажатии, отпустили – мигает.

- Нажать 1-ю кнопку брелка (2-3 сек), отпустить.

- Дождаться полного гашения светодиода на приемнике, прогр-е 1-го р/к завершено.

III Программирование  2-го канала

- Запись 2-го канала брелка с выходом на плату Roger R 70 AC (кл 34, 35) произвести операции п II (управление периферийными схемами)

- Запись 2-го канала брелка (для управления самим блоком Roger) надо нажать одновременно 2 кнопки на р/приемнике (5-10 сек), отпустить. Светодиоды одновременно или попеременно мигают. Операцию можно повторять многократно. Нажать кнопку 2-го канала брелка (до3 сек), оба светодиода горят. Дождаться полного гашения светодиодов на приемнике. Программирование завершено.